Základní specifika projektování

           1.  Normy ( základní pro projektování, viz uvedeno níže )
2. Státní typizační ústav STÚ – Praha, realizace projektů ještě na začátku 90.- tých let. Nyní již s.o.r. nebo a.s.

3. Materiál, výrobky, přístroje, katalogové listy

4. Výkresová dokumentace

5. Technická zpráva

6. Provádění montáží elektroinstalací – podle technologie staveb

A. klasické                                B. Prefabrikované

ad.A.

Použití tradiční armaporitorové zdivo, omítané, podlahy max. 5 cm, různý materiál např. beton – PVC. Elektroinstalace se provádí ve velké míře po stěnách v provedení

1. pod omítkou

2.  pevně na omítce, tzn. Pevně na roštu, lištami Niedox, ve žlabech typu MARS apod.

ad.B.

I. bytová výstavba                          II. občanská výstavba

ad.I.

Panelové systémy různých výrobců – většinou krajové (bývalý systém výstavby mikrorajonů). U nás v bývalém Západočeském kraji, dnes Plzeňském kraji to byl a je systém PS 69 – 2E. Celostátně byl uplatňován systém TO6 – B. Pro elektroinstalaci byl podle typu stanoven způsob provádění kompletní elektroinstalace. Např. u systému PS 69 – 2E byly základní rozvody prováděny v podlaze ve vrstvě betonu, vertikální rozvody plus horizontální stropní vývody pak v dutinách panelů. U systému TO6 - B se uplatňuje způsob provádění elektroinstalací je realizováno ukládáním do lišt typu L 40, 60, 70 připevněných na panely tzn. Na povrchu panelových prefabrikátů.

Byly prováděny různé návrhy pro tzv. prefabrikaci elektrorozvodů při výstavbě panelových domů. Účelem bylo snížení pracnosti a doby pro její provedení. Toto však nebylo zavedeno celostátně – příčina byla materiálová a politická!

ad.II.

Toto je případ panelového systému MS 71. Jedná se o velkorozměrové základní konstrukce, do které byly příčky vyzdívány. Pro rozvody elektroinstalace bylo možné užívat způsob uložení do podlah, pod omítku i na povrchu. 

Nyní se vrátíme ještě málo k bodu 1.

Normy pro projektování

ČSN IEC 33 2000-4-41, ČSN IEC 33 2000-5-51, ČSN IEC 33 2000-6-61

ČSN IEC 33 2000-7-71 – Bezpečnost …

ČSN 33 2130 – Předpisy pro vnitřní instalaci, ČSNIEC 33 2125 – El. Zařízení v koupelnách, ČSN IEC 33 0220 – používání Cu a Al v elektrických rozvodech, ČSN 34 1390 – Ochrana před atmosférickým nebezpečím

ad.2.

Podklady STÚ – v současné době již ztrácí na důležitosti. Vzhledem ke snižování, lépe řečeno k menšímu důrazu na uplatňování disciplíny při projektování i provádění montáží. Podklady STÚ byly řešeny většinou velmi dobře s maximálním využitím a respektováním ČSN!

ad.3.

Každý výrobce měl povinnost přihlásit svůj výrobek k centrální evidenci, která jej zařadila do katalogu, popřípadě dalších. Každý výrobek měl vlastní katalogový list se všemi technickými údaji (na však cenovými), které byly ověřeny EZÚ. Tyto katalogy používají projektanti ke své činnosti projektové dodnes.

Poznámka:

V současné době se předpokládá vlastní snaha výrobců (ne povinnost!), dát informaci o svých výrobcích bez celostátní evidence. Rozpornou otázkou zůstává v současné době cenová politika. Provádění rozpočtů na stavby (všeobecné) je dnes pouze informativní věcí – „Platí nabídka“!

ad.4.

Projektová dokumentace se v současné době provádí podle vyhlášky č.43

